课程编号  1800440001（104）

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：   大学物理实验（1）

实验名称：   杨氏模量的测量

学    院：   人工智能学院

指导教师：   朱德志

报 告 人：   罗梓心      组    号：     22

学    号:    2025681126   实验地点:  致原楼209

实验时间：   2026        年    4    月   23   日

提交时间：   2026        年    4    月   28   日

- 实验目的 - 了解材料的杨氏模量的概念和测量方法； - 学习用光杠杆放大法测量长度的微小变化； - 学习望远镜的调节技巧； - 学会用逐差法处理数据； - 增强对不确定度的评估能力； - 提高自身的实验作图、作表与数据处理能力。

- 实验原理 - 杨氏模量： 假设长为L、横截面积为S的均匀金属丝，在受到沿长度方向的外力F作用下伸长△L，如下图所示。 图1 杨氏模量示意图 F/S 叫应力，其物理意义是横截面积为S 的物体受到外力F 的作用并处于平衡状态物体内部单位面积上引起的内力。 △L /L 叫应变，其物理意义是单位长度上的伸长量，表征物体受外力作用时产生变化大小的物理量。 根据胡克定律，在物体的弹性限度内，应力与应变成正比，比值被称为材料的杨氏模量，它是表征材料性质的一个物理量，仅取决于材料本身的物理性质。杨氏模量的大小标志了材料的刚性，杨氏模量越大，越不容易发生形变。 - 钢丝杨式模量的测量方法： F : 可由实验中钢丝下面悬挂的砝码的重力给出 L：可由米尺测量 d：为细铁丝的直径，可用螺旋测微仪测量 ΔL: 是一个微小长度变化量，本实验利用光杠杆的光学放大作用实现对金属丝微小伸长量L 的间接测量。 - 光杠杆放大原理： 光杠杆放大原理如下图所示。 图2 光杠杆放大原理示意图 由 ，当2θ<<50时，可得 ，推得 则 ，可推得

- 实验仪器 杨氏模量测定仪 螺旋测微计 (仪器误差：±0.004mm ） 游标卡尺(仪器误差：±0.02mm ） 米尺(仪器误差: ±1mm ） 1KG砝码(仪器误差：±1g ） 标尺(仪器误差: ±0.5mm ） 待测金属丝 图3 杨氏模量测定仪示意图

四、实验内容与步骤 1、调节仪器： 调节光杠杆和望远镜： （1）调整望远镜水平,光杠杆平面镜竖直 （2）调整望远镜与光杠杆平面镜高度相同 （3）沿望远镜侧边沿上方使凹口、瞄准星面镜在同一直线上，左、右移动望远镜在镜子里找到竖直尺的像;若找不到,可微调镜子的角度,直到找到为止。 （4）旋动望远镜目镜,使十字叉丝清晰;再旋 动聚焦手轮,直到看清竖直尺的像。 2、记录金属丝伸长变化 逐次加一个砝码，在望远镜中读对应标尺的位置，共7次；然后将所加砝码逐次去掉，并读取相应读数。 用逐差法计算每增减4个砝码，钢丝的伸长量 3、测量金属丝长度L、平面镜与竖尺之间的距离D，金属丝直径d，光杠杆常数b。 (1)用钢卷尺测量L 和D（L 、D测一次） (2)在钢丝上选不同部位用螺旋测微计测量d（测5次） (3)取下光杠杆在展开的白纸上同时按下三个尖脚的位置，用直尺作出光杠杆后脚尖到前两尖脚连线的垂线，用游0卡尺测出b

五、数据处理 钢丝的伸长量l（cm）： r0; r1; r2; r3; r4; r5; r6; r7. 加砝码; -0.25; 0.00; 0.75; 1.30; 1.40; 2.00; 2.75; 3.25. 减砝码; -0.25; 0.10; 0.65; 0.75; 1.45; 2.10; 2.65; 3.25. 平均值; -0.25; 0.05; 0.70; 1.535; 1.425; 2.005; 2.70; 3.25. 逐差法处理（cm）： l1=r4-r0=1.675 l2=r5-r1=1.955 l3=r6-r2=2.00 l4=r7-r3=1.715 l平均值=1.836 钢丝的直径d（mm）： 千分尺零点d0（mm）; d1; d2; d3; d4; d5. -0.111; 0.541; 0.538; 0.533; 0.529; 0.515. d平均值=0.5312 光杠杆常数b（cm）： f1到垂直点的距离b; 6.50. 金属丝的长度L（cm）; 59.8. 平面镜到竖尺之间的距离D（cm）; 177.6. 砝码质量m（g）; 1000. - 计算杨氏模量 由公式 和仪器误差可算得 F=(39.20±0.08) N L=(59.80±0.06) cm D=(177.60±0.06) cm b=(6.500±0.001) cm d=(0.531±0.005) mm l=(1.84±0.08) cm 代入公式 可得： E≈3.15×1011 Pa (P=0.683) - 计算△E：测量结果的相对不确定度 由公式 得出 物理量; 相对不确定度. F; 0.051%. L; 0.100%. D; 0.034%. b; 0.018%. d; 1.88%. l; 4.36%. 0.0475 =E×4.75%≈0.15×1011 Pa - 规范表示测量结果 =(3.15±0.15)×1011 Pa = 0.638 0.0475

- 结果陈述 - 本次实验采用拉伸法结合光杠杆放大原理测量钢丝的杨氏模量，使用逐差法处理标尺读数数据，并依据实验仪器误差完成不确定度评定，F 的误差按 4 倍砝码系统误差计算，最终实验结果陈述如下： 各物理量测量结果 F=(39.20±0.08) N L=(59.80±0.06) cm D=(177.60±0.06) cm b=(6.500±0.001) cm d=(0.531±0.005) mm l=(1.84±0.08) cm - 杨氏模量测量结果 经公式计算与不确定度合成，本次实验测得钢丝的杨氏模量为： =(3.15±0.15)×1011 Pa 合成相对不确定度：4.8% 置信概率：P=0.683 - 实验结论 本次实验测量结果在合理误差范围内，验证了胡克定律与光杠杆放大原理的正确性；钢丝直径的测量误差是影响实验结果的主要因素，标尺读数的随机误差次之，其余物理量的测量误差对结果影响较小。实验操作与数据处理符合大学物理实验规范，完成了杨氏模量的测量与不确定度评定任务。

- 思考题 a利用拉伸法测量杨氏模量有什么优点? - 原理直观清晰：基于胡克定律，通过应力与应变的正比关系计算杨氏模量，物理概念明确，符合基础物理实验的教学逻辑。 - 微小量测量精准：结合光杠杆放大原理，将金属丝难以直接测量的微小伸长量转化为标尺的明显位移，大幅提升微小长度变化的测量精度。 - 实验装置易得、操作性强：仪器是大学物理实验室常规设备，调节流程规范，能锻炼基础实验操作能力。 - 数据处理科学：可采用逐差法处理标尺读数，充分利用全部实验数据，有效减小随机误差与系统误差，让测量结果更加可靠。 - 适配误差分析训练：实验涉及多种测量仪器与多类误差来源，可培养误差分析能力。 b本实验中哪一个量的测量误差对结果影响最大?试作具体讨论? - 公式中 d 是平方项，误差会被放大 2 倍。 - 螺旋测微仪读数、钢丝不圆、测量点不同都会带来明显误差。 - 对比 L、D、b、l，d 的相对不确定度远大于其他量。

指导教师批阅意见

成绩评定 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述（30分）; 思考题 （10分）; 报告整体 印 象; 总分.

注：正文统一用5号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号    22       姓名    罗梓心